DSP Homework #7

B103012002 林凡皓

繪製出時域連續訊號xct=sin2πt, 0≤t≤1。由於在Matlab中無法真正產生一個連續訊號，因此讓t = 0:0.01:1藉此模擬出連續訊號。繪製結果如圖(一)所示。

圖(一)、xct=sin2πt, 0≤t≤1

接著對xct進行取樣，分別以取樣週期T = 0.02、0.05和0.1秒進行取樣。接著透過重建訊號公式yct= n= -∞∞x[nT]sinπ(t-nT)Tπ(t-nTT)來將取樣後的訊號重建回來。取樣與重建結果如圖(二)所示。

圖(二)、取樣與重建後訊號

接著去計算重建後訊號與原先訊號的MSE，計算結果如下 :

- 取樣週期T = 0.02s : MSE = 0.000004

- 取樣週期T = 0.05s : MSE = 0.000080

- 取樣週期T = 0.1s : MSE = 0.000708

由結果可以看出隨著取樣週期提升，重建後的誤差也會跟著提升。

最後對以取樣週期T = 0.02s的取樣訊號進行量化並比較不同量化階數的量化誤差。我們採用Midrise quantization來做量化，不同量化階數的量化訊號如圖(三)所示。

圖(三)、不同量化階數量化後訊號

量化誤差如下 :

- Bits = 2 : MSE=5.467×10-2

- Bits = 3 : MSE=1.365×10-2

- Bits = 4 : MSE=3.634×10-3

由結果可以注意到，隨著使用的bits數目增加，量化誤差會下降，也就是說利用越多bits來量化越能夠符合原先訊號的長相。但是相對的，使用更多的bits就會需要更多的儲存空間、更複雜的計算以及更多傳輸頻寬……等。